Доклад об экологической ситуации в городе Покачи

Введение

Покачи — город в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на правом берегу реки Ватьёган, притоке реки Аган.

Население — 17 899 чел. (2016). Площадь 21,84 км².

По дате основания Покачи - самый молодой город округа.

Возник как вахтовый поселок в 1978 году на территории Покачевского нефтяного месторождения. Название города произошло от хантыйского рода Покачевых, на чьих землях в 1970 году 21 разведочная скважина подтвердила наличие промышленной нефти. Началось развитие посёлка. В 1984 году началось строительство нового посёлка в 15 км от старого. В 1992 году посёлку был присвоен статус города.

Город Покачи приравнен к районам Крайнего Севера.

- Природные ресурсы города Покачи

Маленький северный город Покачи находится на западе Нижневартовского района на землях, богатых природными ресурсами и полезными ископаемыми.

Территория городских лесов МО города Покачи по состоянию на 01.01.2016 составляет 940 га. Зеленые насаждения и городские леса являются резервуаром чистого воздуха, они защищают город от неблагоприятных природных (климатических) факторов, вредных антропогенных и техногенных воздействий, смягчают климат, улучшают экологическую обстановку, очищают атмосферный воздух от примесей различных газов, паров, дыма, сажи, золы и других отходов промышленности, обогащают его ионизированным кислородом, поглощают пыль, снижают уровень шума, выделяют фитонциды, убивающие вредные микроорганизмы, связывают радиоактивные вещества. Город окружен озерами с чистой пресной водой. Самое крупное из них, Имнлор, находится в 10 километрах от Покачей, его площадь 60,8 км².

На несколько километров вокруг – болота, а окрестности Покачей богаты более 250 видов растений: преобладают лиственница, кедр, ель, встречается также сосна и береза. Тайга богата ягодами: здесь растут княженика, морошка, брусника, голубика, черника, смородина и клюква, и очень много грибов.

В тайге - обилие зверя и птицы, среди них много промысловых. Наиболее распространёнными и ценными в хозяйственном отношении являются: лисица, песец, белка, соболь, куницы,  ласка, выдра,  заяц, северный олень, лось бурый медведь и др.

- Качество природной среды и антропогенное воздействие на ее компоненты

  - Атмосферный воздух

Климат района континентальный, основными формирующими факторами которого являются перенос воздушных масс с запада и влияние континента. Взаимодействие указанных факторов придает своеобразие условиям циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией и определяет относительно быструю смену циклонов и антициклонов, способствующую частым изменениям  погодных характеристик. Для всех сезонов характерно наличие сильных ветров.

Зима суровая, холодная, продолжительная с сильными ветрами и метелями, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Лето сравнительно короткое, но обычно довольно теплое с непродолжительным жарким периодом.

Гидрогеологические  условия характеризуются наличием болотных и грунтовых вод, которые обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к сталям и  строительным бетонам. Болотные  воды обводняют торфяные отложения на полную мощность с отметок  поверхности земли. Грунтовые воды вскрыты в песках на отметках 53,35-54,88м и представлены с глубины 0,0-3,0м до глубины 8,0м одним водоносным безнапорным горизонтом. Поверхность зеркала грунтовых вод имеет незначительный уклон с запада на восток,  совпадающий с общим уклоном местности в сторону русла реки Вать-Еган. Грунтовый поток подземных вод направлен в сторону более низких отметок высот, которые расположены в русле реки Вать–Еган. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод оценена в 2-3 метра. Коэффициент фильтрации определен в интервале 1,2-3,1м/сут.

- Городская котельная

Теплоснабжение основной части города осуществляется от городской котельной ЗАО «УТВ и К» с установленной мощностью 107 Гкал/ч и присоединенной тепловой нагрузкой 63,94 Гкал/ч.

В микрорайонах 1,2,3,4, теплоноситель первого контура по присоединенным магистральным тепловым сетям переносит теплоту к центральным тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетными параметрами температуры 95/70 °С и осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества (производство горячей воды). Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет закрытое акционерное общество «Управляющая компания тепло-, водоснабжения и канализации» (далее – ЗАО «УТВ и К»).

Теплоснабжение района «Старые Покачи» осуществляется от котельной ТПП «Покаченефтегаз» с присоединенной тепловой нагрузкой 24,7 Гкал/ч.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Покачи сформированы в микрорайонах с индивидуальной малоэтажной одно-, двухэтажной жилой застройкой. Нагрев воды на нужды отопления и ГВС таких жилых домов, осуществляется с помощью электронагревательного оборудования (электрические котлы).

Основным поставщиком тепловой энергии в городе Покачи является - ЗАО «УТВи К» осуществляет производство, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям в виде горячей воды.

ЗАО «УТВ и К» осуществляет эксплуатацию котельной с восемью паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ, суммарной тепловой установленной мощностью 107 Гкал/ч (124 МВт). Для осуществления своей производственной деятельности ЗАО «УТВ и К» использует ресурсы получаемые от сторонних организаций: попутный нефтяной газ и нефть ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», электрическую энергию ОАО «ЮТЭК — Покачи» и исходную воду, поставляемую ООО «Аквалидер».

Источником водоснабжения котельных в г. Покачи является городской водопровод и артезианские скважины. Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок (система ХВО и деаэраторов).

- Котельная №1 ТПП «Покачевнефтегаз»

ТПП «Покачевнефтегаз» осуществляет производство, передачу и реализацию тепловой энергии в промышленной зоне района «Старые Покачи». Также в зоне действия котельной находятся и временные жилые строения (вагон-городок).

ТПП «Покачевнефтегаз» в городе Покачи осуществляет эксплуатацию котельной с четырьмя паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ, суммарной тепловой установленной мощностью 60 Гкал/ч (51,6 МВт). Для осуществления своей производственной деятельности в сфере теплоснабжения ТПП «Покачевнефтегаз» использует ресурсы, получаемые как от собственных источников: вода, попутный газ и нефть, так и сторонних – электричество.

Контроль по воздействию   предприятия на окружающую природную среду ведется согласно утвержденным и согласованным графикам.

Городская котельная служит для выработки и подачи  тепла в жилые  районы  и  промышленные  объекты  г. Покачи. Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу ежегодно производится аккредитованной лабораторией в  г. Лангепас, согласно план-графика по контролю выбросов от городской котельной. В процессе сжигания газа  в атмосферу поступают вещества оксид и диоксид азота, оксид углерода и бензапирен. По результатам анализов превышения загрязняющих веществ выше утвержденного тома ПДВ за последнее время не наблюдалось. Отходами данного производства являются: отходы обмуровки котлов, окалина которые накапливаются в металлический контейнер и вывозятся на полигон утилизации.

Таблица 1. Определение концентрации выбросов углерода оксида (СО), азота диоксида (NO2), оксида (NO) в дымовых газах на соответствие норм ПДВ.

  - Поверхностные и подземные воды

На территории муниципального образования город Покачи нет водных объектов муниципальной собственности, однако на территории, а также непосредственно в границах территории муниципального образования имеется ряд малых и крупных водных объектов (озеро "Дачное", "Голубое", "Окуневое", реки "Аган" и "Ватьеган"). Указанные водные объекты являются традиционными местами отдыха и рыбной ловли жителей города.

2.2.1  Водоочистная станция

Эксплуатация водозабора была начата в 1984 году, когда был построен пусковой комплекс, состоящий из четырех эксплуатационных скважин и водопроводных сооружений производительностью 1600 м3/сут (ВОС-1600).

Дальнейшее расширение водозабора велось на основании рабочего проекта, разработанного институтом «УКРГИПРОНИИНЕФТЬ» в 1987г. «Комплекс водопроводных сооружений пос. Покачевский (шифр 2370)».

Проект предусматривал, дополнительно к уже имеющимся, бурение 10-ти эксплуатационных скважин и водопроводные сооружения в блочном комплектном исполнении производительностью 8000 м3/сут.

В период с 1987 по 2000 г.г. на водозаборе было пробурено 10 новых эксплуатационных скважин и перебурены 3 скважины I очереди.

Водозабор состоит из 14 эксплуатационных скважин. Схема расположения скважин площадная, с расстояниями между ними 40-110 м.

Конструкции скважин, в основном, однотипны. Их глубина 141-172 м. В скважинах установлены: кондуктор диаметром 426+530 мм от 0 до 60 (реже 10-25 м), техническая (эксплуатационная) колонна диаметром 245-325 мм от 0 до 80+150 м, фильтровая колонна диаметром 146+168 мм установлена "впотай" (без вывода колонны труб на устье скважин) в интервалах 130-175 м, реже 80-140,5 м. Фильтры сетчатые с гравийной обсыпкой.

Помимо эксплуатационных на водозаборе имеется 3 наблюдательные скважины. Это выведенная из эксплуатации в 2002 г. скв. №9 и 2 наблюдательные скважины на питающий четвертичный водоносный комплекс, пробуренные в 2003 году при проведении гидрогеологических работ по оценке эксплуатационных запасов.

Перед подачей водопотребителю вода, отбираемая со скважин, проходит водоподготовку.

Вода из скважин по двум водоводам подается на аэраторы-дегазаторы (3 шт. объемом 45 м3 каждый), где происходит ее аэрация и отделение свободной углекислоты и метана. Далее, самотеком аэрированная вода поступает в две промежуточные емкости объемом 100 м3, где происходит дополнительное насыщение воды кислородом и удаление попутных газов через вентиляционные трубы естественным путем. Далее, аэрированная вода проходит две ступени очистки, где происходит ее обезжелезивание методом фильтрования. Первоначально вода проходит через песчаные фильтры (18 шт.), затем через активированный уголь АГ-5 ГОСТ 20777-75 (3 шт.). Эффективность водоподготовки высокая: содержание железа снижается с 3,2 до 0,29 мг/л. После очистки производится обеззараживание воды с использованием гипохлорита натрия.

Пройдя обезжелезивание и обеззараживание очищенная вода представляет собой готовую продукцию и поступает в два резервуара чистой воды объемом 1000 м2.

Выполненное   санитарно-топографическое   обследование   водозаборного участка выявило следующее.

Современный водозабор занимает участок размером 260x630м, огороженный забором из бетонных плит (в северной части) и сетки "рабица". На этой территории расположены 14 эксплуатационных и 3 наблюдательных скважины; станция водоподготовки; резервуары чистой воды; химлаборатория; трансформаторная подстанция; ДЭС; водоподводящие коммуникации и автодороги. Схема их размещения показана на черт. 7-2005 Л.1. Владельцами водозабора ЗСО I пояса организована, в основном, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Въезд на территорию ЗСО-1 организован через ворота. Доступ посторонних лиц исключен.

Поверхность рельефа на водозаборном участке сложена песчаными грунтами. Территория спланирована, санитарное состояние удовлетворительное. По северной части водозабора проложена автодорога из бетонных плит, имеются подъезды к каждой скважине. В зимний период территория водозабора, дорога и подъезды к скважинам регулярно очищаются от снега.

Эксплуатационные скважины оборудованы металлическими павильонами, облицованными кирпичом, запираются на ключ. Павильоны имеют обогрев в зимний период и рабочее освещение. Павильоны с трех сторон обвалованы насыпным грунтом, площадки вокруг павильонов имеют планировку с отводом дождевых и талых вод от устья скважин. Устья скважин закрыты герметизирующими оголовками с возможностью производства наблюдений за расходом, уровнем и отбора проб воды.

Качество подземных вод контролируется:

1.	Аккредитованной лабораторией по графику лабораторного контроля, согласованному с филиалом ФГУЗ в г. г. Лангепас и Покачи.

2.	Аккредитованными лабораториями физико-химических исследований
филиала ФГУЗ в г.г. Лангепас и Покачи ежеквартально.

По совокупности результатов контроля качества установлено следующее.

-формирование химического состава подземных вод эксплуатируемого
атлым-новомихайловского водоносного комплекса происходит вследствие
природных геохимических взаимодействий в системе "вода-порода". Добываемая
подземная	вода	по	обобщенным,	санитарно-токсикологическим,

органолептическим, радиационным и микробиологическим показателям в целом соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Превышение уровня предельно-допустимых концентраций зафиксировано для отдельных компонентов-показателей качества воды - железа, марганца, аммонийного иона, кремнекислоты. Формирование повышенных содержаний этих элементов происходит в результате природных гидрогеохимических процессов, свойственных условиям водоносных горизонтов и комплексов Западно-Сибирского артезианского бассейна.

Химический состав подземных вод эксплуатационного водоносного комплекса отличается пространственно-временной стабильностью за весь период эксплуатации группового водозабора.

Следует отметить, что концентрация фтора в подземной воде ниже минимального уровня, что определяет необходимость рассмотрения вопроса о технологическом фторировании вод, что и было предусмотрено рабочим проектом расширения водозабора (или увеличении доли фтора в средствах гигиены или продукта питания).

Реализованные на водозаборе мероприятия по улучшению качества добываемых подземных вод дают положительный эффект. Происходит удаление избыточных концентраций железа с уменьшением концентраций марганца, аммония, кремния, нормализацией органолептических показателей.

За время продолжительной эксплуатации группового водозабора природные факторы формирования качества подземных вод проявили себя в полной мере и при сохранении сложившейся водохозяйственной обстановки. Не прогнозируется каких-либо значимых изменений в качестве отбираемой воды.

Антропогенное воздействие на химический и бактериологический состав не проявляется, что объясняется хорошими защитными свойствами пород, перекрывающих продуктивный водоносный комплекс.

2.2.2 Водоотведение.  Канализационно-очистная станция

ООО «Аквалидер» обеспечивает прием канализационных сточных вод от потребителей г. Покачи.

Общее количество потребителей:

Население – 15289 чел,

Бюджетные организации – 44 шт.,

Прочие организации – 91шт.

Пропущено сточных вод в  2015г. – 858,662 тыс.м3, из них:

Рис. 1. Распределение стоков от абонентов централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации.

В соответствии с полученными данными больше всего стоков поступает от населения (73%), на долю «прочих потребителей» приходится 13% стоков, от бюджетных организаций поступает 11% стоков, собственных объектов предприятия – 3%.

Система очистки, сбора и отведения сточных вод города Покачи включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов с размещенными на них канализационными насосными станциями (КНС) и канализационными очистными сооружениями хозяйственно-бытовой канализации (КОС 7000).

| № п/п | Характеристика состояния канализационных насосных станций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал здания | Год постройки/ ввода в эксплуатацию | Аморти-зация здания, % | Физичес-кий износ, % | Норматив-ный срок эксплуата-ции насосного оборудо-вания |
| КНС-2, г. Покачи, 40м. по направлению на восток от з/у по ул. Комсомольская 6/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены — кирпичные | 1998 | - | - | - |
| КНС №6, ул. Таежная 19/3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены — кирпичные | 1997 | - | - | - |
| КНС №7, ул. Мира 4/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены — кирпичные | 1997 | - | - | - |
| КНС №8, ул. Мира 11/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены — кирпичные | 1997 | - | - | - |
| КНС №9,(в составе коллектора 3 мкр. г. Покачи) |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены — кирпичные | 2005 | - | - | - |

Ближайшим водотоком к КОС-7000, является р. Вать-Еган, в которую производится сброс сточных вод после очистки. В 2011 г. пропущено сточных вод через очистные сооружения 971,873 тыс. м3, в 2012 г. – 975,315, в 2013 г. – 991,135 тыс. м3, в 2014 г. – 883,40 тыс. м3, ,в 2015 г. – 858,662 тыс. м3.

Объем сброса сточных вод определяется инструментальными методами по показаниям аттестованных средств измерений и составляет за 2011-2015г.г.-4682,38тыс. м3 в том числе:

- доля сточных вод, подвергающейся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения  - 100%;

- доля поверхностных сточных вод, подвергающейся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения  - 0%;

- доля сточных вод, прошедших обеззараживание, обеспечивающее нормативное качество сточных вод по микробиологическим показателям, в общем объеме сброса сточных вод - 100%.

Данные по измерениям водоотведения сточных вод КОС–7000 за месячный период (м3) в течение пяти полных лет (2011-2015) приведены в таблице 2, динамика изменения расхода отражена на рисунке 2.

Таблица 2. Помесячный расход сброса сточных вод (тыс. м3)

| год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен-рь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 86,723 | 88,552 | 82,708 | 84,3 | 82,088 | 78,577 | 75,098 | 74,617 | 73,03 | 78,178 | 85,029 | 82,973 |
| 2012 | 81,988 | 85,855 | 83,196 | 81,228 | 82,595 | 77,182 | 77,177 | 77,301 | 71,347 | 82,18 | 87,081 | 88,185 |
| 2013 | 88,491 | 89,501 | 81,650 | 83,264 | 78,650 | 79,959 | 78,945 | 72,335 | 79,069 | 92,009 | 88,703 | 78,555 |
| 2014 | 83,169 | 79,277 | 74,693 | 79,462 | 69,679 | 68,045 | 65,759 | 66,955 | 69,248 | 74,613 | 80,608 | 71,891 |
| 2015 | 77,080 | 75,213 | 66,545 | 72,814 | 70,594 | 64,682 | 66,626 | 67,946 | 69,584 | 71,037 | 76,194 | 80,340 |

Рисунок 2. – Помесячный расход сброса сточных вод

Из представленных данных следует, что максимальный расход сброса сточных вод был зафиксирован в октябре 2013 года (92,009 тыс.м3). В этом  случае среднесуточный расход составил 3066,96 м3/сут., часовой расход составил     qчас.max =3066,96/24=127,79 м3/час, мгновенный – 0,03 м3/сек .

Из представленных данных так же следует, что объем сброса сточных вод в течение года распределен неравномерно. В частности, можно отметить существенное снижение объема сброса в летние месяцы, что обуславливается массовым отъездом жителей г.Покачи в отпуска.

Сброс неочищенных стоков в р. Вать-Еган не производится.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется по самотечному, подземному коллектору длиной 898 метров, диаметром 500 мм сбрасываются в  реку Вать-Еган (4,2 км от устья). Место выпуска в реку оборудовано оголовком с растекателем. Коллектор выходит вглубь реки от береговой линии на 12 метров. Глубина залегания от поверхности воды при наименьшем уровне вод 0,5 метра. Сброс сосредоточенный, одиночный, у берега, расположен за чертой населенного пункта. Расстояние до контрольного створа водотока 500м.

Обработка осадков, образующихся на очистных сооружений при очистке сточных вод, осуществляется в строгом соответствии с установленными технологическими режимами. Утилизация (захоронение) осадков сточных вод из очистных сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ по обращению с отходами производства.

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,2%-99,7%. Обработка осадков сточных вод производится овицидным препаратом (пуролат).

В качестве инженерных сооружений по хранению осадков сточных вод относятся иловые площадки в количестве 3 шт и общей площадью 1680 м2, которые не могут классифицироваться как объекты размещения отходов согласно своду правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, Наружные сети и сооружения», введенных в действие с 01.01.2013 приказом Минрегиона России, а также ранее действующей редакции СНиП 2.04.03-85 1«Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденных постановлением Государственного Комитета СССР по делам строительства от 21,05.1985 № 71 (признанные не действующими на территории РФ с 01.01.2013).

Иловые площадки предназначены для подсушивание сброженного осадка и сырого осадка после первичных отстойников до влажности 70 – 80% для возможности его дальнейшего гуртования, погрузки и транспортировки на полигон ТБО.

Иловые площадки состоят из спланированных участков земли (карт) выполненных на бетонном основании с дренажем для отвода вод.

В соответствии с требованиями водного законодательства Российской Федерации, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект), решения о предоставлении водного объекта в пользование предприятием ведутся ежеквартальные наблюдения за состоянием реки Вать-Еган (500м выше выпуска, 500м ниже выпуска). Наблюдения за состоянием водного объекта осуществляются ведомственной аккредитованной химико-бактериологической лабораторией ООО «Аквалидер» согласно графику лабораторного контроля.

Эффективность работы очистных сооружений соответствует нормативным требованиям установленным законодательством в области охраны окружающей среды. Анализ гидрохимических исследований ведомственной лаборатории позволяет сделать вывод о достаточно высокой степени очистки на канализационных очистных сооружениях города Покачи при существующей традиционной технологии.

Таблица 3. Информация о состоянии эффективности очистки сточных вод.

| Вид очистки | Качество очистки сточных вод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования показателей | Степень очистки, % |  |
|  |  | 2012г. | 2014 г. |
| Биологическая, механическая | Аммоний-ион | 99,5 | 99,9 |
|  | Нитрит | 40,8 | 42 |
|  | АПАВ | 72,13 | 73 |
|  | БПК полн | 96,15 | 96 |
|  | Взвешенные вещества | 96,26 | 96 |
|  | Железо | 82,65 | 83 |
|  | Медь | 50,10 | 50 |
|  | Нефтепродукты | 95,52 | 95 |
|  | Сульфат | 19,20 | 20 |
|  | Фенолы общие | 91,30 | 91 |
|  | Фосфаты (Р) | 61,27 | 61 |
|  | Хлорид | 6,95 | 7 |

Эффективность снижения фосфатов – 61%, железа – 83%, меди – 50%, сульфатов – 20%, нефтепродуктов – 95%. В результате сложных нитрификационных процессов концентрация аммоний-иона его основная масса переходит в другие формы – нитрит-ион, нитрат-ион. Однако, состав стоков подвержен сезонным изменениям (температурный режим, паводковый период, сезон дождей, т.д.) и возможным колебаниям в результате регулирования технологического процесса на канализационных очистных сооружениях.

Количество сбрасываемых веществ в р. Вать-Еган в  2011–2015 гг. представлено в таблице 4.

Таблица 4 – Сводная ведомость о количестве сбрасываемых веществ в период 2011–2015 гг., кг/год.

| Наименование вещества | Год |  |  |  |  | Утвержден-ный НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Ион аммония | 546,679 | 381,186 | 521,998 | 348,206 | 429,331 | 1252 |
| Азот аммонийный | 423,782 | 295,493 | 404,649 | 405,1 | 231,306 | 970 |
| Нитраты | 113895,417 | 99742,214 | 110222,447 | 33804,697 | 34346,480 | 217430 |
| Нитриты | 152,179 | 217,008 | 212,268 | 58,672 | 68,693 | 430 |
| АПАВ | 130,393 | 108,504 | 113,155 | 73,617 | 85,866 | 128 |
| БПКполн | 5321,167 | 5253,534 | 5324,467 | 2458,519 | 2575,986 | 11840 |
| Взвешенные вещества | 3836,469 | 3903,698 | 4085,127 | 2832,027 | 3438,083 | 9563 |
| Железо | 616,329 | 348,675 | 409,669 | 76,929 | 85,866 | 3290 |
| Ионы меди | 1,895 | 1,901 | 1,891 | 0,876 | 0,859 | 5 |
| Нефтепродукты | 31,748 | 36,330 | 41,462 | 34,673 | 42,933 | 128 |
| Сульфаты | 33497,223 | 32429,224 | 33549,912 | 28047,887 | 29717,433 | 255500 |
| Сухой остаток | 342074,999 | 367953,839 | 396123,533 | 323102,819 | 325372,792 | 2555000 |
| Фенолы общие | 1,134 | 1,048 | 1,173 | 0,876 | 0,859 | 3,000 |
| Фосфаты (Р) | 3333,524 | 3668,810 | 3493,750 | 164,901 | 171,732 | 8000 |
| Хлориды | 45111,105 | 48790,133 | 49358,512 | 42638,677 | 42986,337 | 766500 |

Анализ данных за 2011–2015 гг. показал, что количество сбрасываемых веществ ниже утвержденных нормативов от 1,9 (нитраты, азот нитратов) до 17,0 раз (хлориды). Качество биолого-механической очистки сточных вод на КОС-7000 удовлетворительное.

Состояние воды в р. Вать-Еган выше и ниже места выпуска ежеквартально контролируется по химическим и токсикологическим показателям, а также 1 раз в год по микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям. Отбор проб производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592-2000. Отбор пробы осуществляется пробоотборником объемом 1 л в стеклянный сосуд.

Результаты анализов пробы поверхностной воды, отобранной в августе 2014 г., представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Значения показателей состояния поверхностной воды р. Вать-Еган

| Компонент | Единицы измерения | ПДКр.х. | 500 м выше выпуска | 500 м ниже выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | ед. рН | 6,5–8,5 | 6,50 | 6,56 |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | 0,61 | 0,32 | 0,41 |
| Аммоний | мг/дм3 | 0,5 | 0,40 | 0,59 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 300 | <10,0 | <10,0 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 100 | <2,0 | <2,0 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 | 0,019 | 0,012 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | <0,01 | <0,01 |
| Фенолы общие | мг/дм3 | 0,001 | <0,0005 | <0,0005 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,1 | 1,70 | 1,30 |
| Медь | мг/дм3 | 0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 40 | 0,73 | 0,91 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,08 | 0,031 | 0,050 |
| БПК5 | мгО/дм3 | 2,0 | 3,1 | 3,5 |
| Перманганатная окисляемость | мгО/дм3 | – | 7,6 | 6,6 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | +0,75 | <3,0 | 3,0 |
| Прозрачность | см | – | 25 | 25 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 56,0 | 72,0 |
| Общие колиморфные бактерии | ед./100 мл | 500 | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиморфные бактерии | ед./100 мл | 100 | не обнаружено | не обнаружено |

Поверхностная вода в р. Вать-Еган характеризуется нейтральной реакцией (рН=6,50–6,56). Анализ результатов исследования поверхностной воды в пунктах выше и ниже места сброса очищенных сточных вод КОС-7000 м3/сут., показал, что значения показателей отличаются друг от друга в пределах ошибки методов исследования. Исключение составляют значения концентрации аммония, нитратов и содержание сухого остатка. В поверхностной воде ниже места сброса сточных вод они увеличиваются в 1,3–1,5 раза. Прозрачность воды ниже места сброса сточных вод соответствует фоновым значениям (выше места сброса) – 25 см.

С учетом погрешностей измерений превышение ПДК установлено для показателя БПК5 (1,55–1,75∙ПДКр.х.) и содержания железа (13–17∙ПДКр.х.). Высокое содержание железа обусловлено природно-климатическими условиями Западной Сибири и происходит в результате смыва в поверхностные воды с заболоченных лесных массивов веществ гумусового происхождения, которые способны образовывать подвижные комплексные соединения.

Согласно результатам биотестирования, поверхностная вода в р. Вать-Еган выше и ниже места сброса сточных вод не оказывает хроническое токсическое действие, являющихся высокочувствительными к действию экотоксикантов.

По данным микробиологических и санитарно-паразитологических исследований в поверхностной воде р. Вать-Еган выше и ниже места сброса очищенных сточных вод общие колиморфные бактерии,  термотолерантные колиморфные бактерии, яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших не выявлены.

За 2015 год представлены результаты исследования проб природной поверхностной воды 500 м выше и 500 м ниже сброса КОС-7000 м³/сут., отобранные в декабре 2015г. (таблица 6).

Таблица 6 – Значения показателей состояния природной поверхностной воды р. Вать-Еган  от 02.12.2015 г

| Компонент | Единицы измерения | ПДКр.х. | 500 м выше выпуска | 500 м ниже выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | ед. рН | 6,5–8,5 | 6,50 | 6,7 |
| Фосфаты (Р) | мг/дм3 | 0,61 | <2,0 | <2,0 |
| Аммоний | мг/дм3 | 0,5 | 1,18 | 0,59 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 300 | <10,0 | <10,0 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 100 | <2,0 | <2,0 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 | 0,029 | 0,036 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | <0,01 | <0,01 |
| Фенолы общие | мг/дм3 | 0,001 | <0,0005 | <0,0005 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,1 | 2,36 | 2,33 |
| Медь | мг/дм3 | 0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 40 | 1,2 | 1,12 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,08 | 0,071 | 0,060 |
| БПК5 | мгО/дм3 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
| Перманганатная окисляемость | мгО/дм3 | – | 10,3 | 10,2 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | +0,75 | 5,2 | 5,75 |
| Прозрачность | см | – | 18 | 18 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 93 | 72,5 |
| Общие колиформные бактерии | ед./100 мл | 500 | не обнаружено | не обнаружено |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед./100 мл | 100 | не обнаружено | не обнаружено |
| Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | Не должны содержаться в 25 л воды | Не выявлено | Не выявлено |

Исходя из комплексного химического, бактериологического исследования  природной поверхностной воды в р. Вать-Ёган 500 м выше и 500 м ниже сброса очищенных сточных вод и сравнивая результаты   за 2014 и 2015 г.г. можно сделать вывод:

- Выпуск очищенных сточных вод за 2015 год  в сравнении с 2014 годом оказывает благоприятное влияние на гидрохимический состав речной воды, разбавляя воду по ряду показателей: аммоний (50%), нитрит-ион (18%), нитрат-ион (7%), сухой остаток (22 %).

- Превышение содержания таких компонентов как железо и БПК5,  характерное для рек ХМАО-Югры, обусловлено природно-климатическими условиями Западной Сибири. Остальные показатели природной поверхностной воды р.Вать-Ёган  500 м выше и  500 м ниже сброса очищенных сточных вод по своему составу не превышают  ПДКр.х.  Расхождение между результатами проб выше и ниже по такому показателю как нефтепродукты находится в пределах погрешности метода исследования.

- По санитарно-паразитологическим и микробиологическим исследованиям  природная поверхностная вода р. Вать-Ёган 500 м выше и 500 м ниже сброса очищенных сточных вод соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов» »; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

- Биотестирование проб  природной,  поверхностной воды в р. Вать-Еган  ниже места сброса, а также и выше места сброса очищенных сточных вод в 2015 году выявило, что  пробы  оказывают  токсическое воздействие на тест-объект. Исходя из этого, можно сделать вывод  о том, что токсичность не является следствием сброса очищенных сточных вод КОС-7000 м³/сут в водный объект.

Из проведенного анализа, очевидно, что качество очистки сточных вод на КОС-7000 г. Покачи удовлетворительное, объемы сброса и состав сточных вод после очистки соответствует установленным нормативам ПДС веществ и микроорганизмов в водный объект в соответствии с требованиями, установленными Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы).

  - Обращения с отходами производства и потребления

Город Покачи относится к городам с высокой степенью благоустройства. На территории г. Покачи основным источником загрязнения почвы являются бытовые, строительные и промышленные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения города. Проблемы обращения с бытовыми и промышленными отходами занимают одно из центральных мест в области охраны окружающей среды и здоровья людей. Отходы производства и потребления относятся к одному из факторов, негативно воздействующих на качество окружающей среды, приводящих к деградации почв, зеленых насаждений, водных и других природных ресурсов.

Все собираемые бытовые отходы на территории города утилизируются на полигоне утилизации бытовых отходов (владеет объектом ООО «Эколайт»), расположенном на расстоянии 3,8 км севернее от города Покачи, квартал 177 Покачевского лесничества Мегионского лесхоза. Полигон по утилизации отходов занимает площадь 5,5 га, площадь санитарно-защитной зоны – 1,4 га. Способ утилизации - захоронение, мощность полигона - 240,0 тыс. тонн, вместимость - 783,1 тыс.мЗ. Годовой объем поступления бытовых отходов на полигон составляет 50-51 тыс.мЗ .За время эксплуатации с 1998 года по 30.06.2016 год накопленный объем  твердых бытовых отходов - 664 тыс. мЗ.

Таблица 7. Объем накопленных отходов

| Показатели | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | План |
| Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов всего, в том числе: | 50 | 50,7 | 50 | 50,5 | 50 | 50,5 |
| От управляющих компаний (ТСЖ) | 31,6 | 32 | 31,6 | 32,6 | 31,6 | 32,6 |
| От бюджетных организаций | 2,6 | 4,9 | 2,6 | 4,7 | 2,6 | 4,7 |
| От прочих потребителей | 15,8 | 18,8 | 18,8 | 13,2 | 15,8 | 13,2 |

Для обеспечения экологической безопасности  территория полигона со стороны автодороги ограждена глухим забором, со стороны леса ограждена  колючей проволокой, имеется ров по периметру не огражденной забором стороны. При въезде на территорию полигона установлен шлагбаум и помещение контрольно-пропускного пункта. В контрольно-пропускном  пункте проводится учет поступающих отходов по объему с отметкой в журнале, так же перед въездом на полигон вывешен перечень отходов 4 и 5 классов опасности (практически неопасные) разрешенных для утилизации на полигоне.  При въезде на территорию полигона оборудован дезбарьер ( яма заполняется раствором гипохлорита кальция для обработки ходовой части машины). Так же на территории полигона для дезинфекции кузовов спецавтотранспорта имеется моечная эстакада на 6000 литров (заполненная тоже  раствором гипохлорита кальция). Дезинфекция кузовов и ходовой части спецавтотранспорта проводится в летний период.

На территории полигона отсутствуют промышленные отходы 1-2 класса опасности. Регулярно при заполнении отходов на 5 метров вертикальной отметки с последующей усадкой отходов, производят отсыпку. Промежуточная или окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется в летний период.

На полигоне ТБО для учета влияния производства полигона на окружающую среду, т. е. принимаемые меры по обеспечению экологической безопасности, оборудованы 3 скважины для отбора проб грунтовых вод одна контрольная, заложенная выше полигона по потоку грунтовых вод и 2 скважины наблюдательные, заложены ниже полигона.

На территории полигона оборудована специализированная биотермическая яма для утилизации трупов безнадзорных животных, огражденная металлической сеткой. Данная яма сверху герметично закрыта на замок. Вокруг  биотермической ямы дезинфицируют 01% гипохлоритом кальция.

Раз в неделю  силами обслуживающего персонала полигона проводится  осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае их загрязнения обеспечивается тщательная уборка и доставка мусора на рабочие карты.

Ежегодно для обеспечения экологической безопасности на территории полигона проводятся такие инструментальные и лабораторные исследования как:

- Исследования атмосферного воздуха в зоне влияния полигона ТБО

- Радиационного качества почвы полигона ТБО

- Санитарно-гельминтологические исследования почвы полигона ТБО

- Исследования воды наблюдательных скважин полигона ТБО

- Измерения уровней МЭД гамма излучения территории полигона ТБО

- Бактериологические исследования воды полигона ТБО

- Санитрано-химические исследования почвы полигона ТБО

- Муниципальное регулирование охраны окружающей среды

Проблемы экологии города, состояние окружающей среды создание благоприятной среды для проживания горожан всегда были одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией города Покачи.

Наиболее актуальными задачами для города Покачи являются: охрана почв и земельных ресурсов - снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, охрана лесных ресурсов и озеленение и  экологического воспитания населения города.

Решение имеющихся экологических проблем в городе Покачи запланировано в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на период 2016-2020 годы»:

- Охрана почвы и земельных ресурсов

Город Покачи относится к городам с высокой степенью благоустройства. На территории г. Покачи основным источником загрязнения почвы являются бытовые, строительные и промышленные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения города.

Проблемы обращения с бытовыми и промышленными отходами занимают одно из центральных мест в области охраны окружающей среды и здоровья людей. Отходы производства и потребления относятся  к одному из  факторов, негативно воздействующих на качество окружающей среды, приводящих к деградации почв, зеленых насаждений, водных и других природных ресурсов.

Основными местами образования отходов являются:

а) жилищный фонд;

б) объекты социальной, культурной, бытовой сферы;

в) предприятия торговли;

г) промышленные предприятия;

д) садово-огороднические товарищества;

е) гаражные кооперативы.

Жилищный фонд является основным поставщиком отходов потребления. Ежегодно каждый житель города Покачи в среднем производит 0,52 тонн твердых бытовых отходов. Удаление отходов производится регулярно и в кратчайшие сроки.  Заключение договоров на вывоз и утилизацию населением производится по средством управляющих компаний обеспечивающих должное содержание и обслуживание многоквартирных домов и придомовых территорий. Сбор отходов потребления жителей многоквартирных домов производится во дворах на специально отведенных контейнерных площадках в  контейнеры емкостью до 0,75 куб.м. Контейнеры устаревшей конструкции, не защищенные  специальной крышкой, что влечет за собой попадание атмосферных осадков и раздувание отходов легкой фракции, что приводит к загрязнению прилегающих территорий.

Ежегодно на территории садово-огороднических участков города образуется большое количество бытовых отходов. Сбор и вывоз бытовых отходов из садово-огороднических участков осуществляют не все товарищества.

Проблемой является: во-первых - установка контейнеров и вывоз мусора требуют финансовых затрат со стороны садово-огороднических товариществ, на которые члены товариществ идти не готовы, во-вторых - установка контейнеров для сбора отходов вследствие узких проездов внутри садово-огороднических участков возможна только у въездов на их территорию, но выносить мусор на большие расстояния от своих участков многие дачники не желают.

Проблемы  возникают и с организацией сбора отходов от гаражных кооперативов. Как правило, места сбора отходов располагаются при въезде на территорию гаражных кооперативов или на прилегающей территории. В редких случаях они оборудуются контейнерами для сбора отходов, чаще мусор сваливается прямо на землю, образуя стихийные свалки, уборка которых производится без определенной периодичности.

В настоящее время полигон заполнен на 50-55% от возможного объема размещения отходов. Необходимо предусмотреть мероприятия для строительства полигона утилизации отходов, с учетом современных методов переработки утилизации отходов.

В городе активно ведется жилищное строительство, снос ветхого, аварийного жилья, балочного фонда, строительство объектов социально бытового назначения, ведутся работы по капитальному ремонту объектов города. В результате образуются отходы строительства и сноса.

Значительную часть промышленных отходов составляют отходы автотранспорта. В процессе эксплуатации автотранспорта производится замена основных быстро изнашиваемых узлов и механизмов, замена масел, отработанных шин.

Перевод электроосвещения с ламп накаливания  на энергосберегающие люминесцентные лампы требует наличия специализированного места по сбору и утилизации данного вида отходов.

Проблемой города являются биологические отходы. В настоящее время в городе на полигоне утилизации бытовых отходов размещена биотермическая яма. Среднегодовое количество биологических отходов составляет более  300 безнадзорных животных, подлежавших эвтаназии. В настоящее время биотермическая яма заполнена на 80%.

Вышеперечисленные факторы оказывают существенное негативное влияние на окружающую среду муниципального образования города Покачи и являются постоянной угрозой, причиняя вред окружающей среде и населению.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на  территории  города Покачи на 2016 - 2020 годы» запланировано:

- строительство полигона по утилизации бытовых отходов, организация пункта приема строительных и промышленных отходов, подлежащих вторичному использованию или специализированной утилизации;

- ликвидация несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории города;

- проведение работ по централизованной санитарной очистке городских земель;

- обустройство площадок, приобретение/замена контейнеров для сбора ТБО.

- Охрана лесных ресурсов и озеленение

В соответствии с Лесным кодексом к полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, относятся владение, пользование, распоряжение такими лесными участками, разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, осуществление муниципального лесного контроля и надзора в отношении таких лесных участков.

Пожары, захламление лесов строительными отходами и бытовым мусором приводит к уничтожению растений, живого напочвенного покрова, снижение защитных функций  насаждений.

Решение указанных проблем запланировано в рамках реализации мероприятий настоящей Программы:

- охрана городских лесов от пожаров (устройство противопожарных разрывов);

- работы по озеленению города;

- ликвидация несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории городских лесов.

- Благоустройство рекреационных зон

В целях обеспечения благоприятных условий для отдыха населения города необходимо соответствующее санитарное содержание и озеленение территории города. Обеспечение контроля за содержанием и эксплуатацией игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках города, проведение соответствующих ремонтных работ. Проведение инсектицидно - аккарицидной обработки территорий города Покачи, городских лесов, мест отдых горожан.

4. Экологическое образование и просвещение

Важнейшим условием реализации природоохранной политики, экологической культуры населения и обеспечения его экологической безопасности является создание системы непрерывного экологического образования и просвещения. Под экологической культурой понимается совокупность личностных, морально-политических установок, социально-нравственных ценностей, норм и требований, правил, привычек, осуществление которых обеспечивает устойчивое качество окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов. Формирование экологической культуры рассматривается как сложный, многоаспектный, длительный процесс утверждения в образе мышления, чувств и поведения жителей и гостей города всех возрастов.

В городской системе образования проводится комплексная всесторонняя работа по формированию экологического мышления, воспитанию природоохранного поведения у детей и подростков. В образовательных учреждениях это направление работы реализуется через преподавание предметов естественнонаучного цикла, организации конкурсов, викторин.

Весомый вклад в работу по экологическому просвещению горожан вносят учреждения культуры. Воспитание у детей, подростков и взрослого населения экологической культуры эти учреждения осуществляют посредством выставок, экспозиций природоохранного, экологического и краеведческого содержания, проведения викторин, бесед. Их деятельность в основном направлена на удовлетворение информационно-тематических потребностей жителей города. Организация просветительской деятельности и пропаганды экологических знаний на более высоком уровне требует использования от учреждений культуры новых, активных форм и методов работы с населением - проведения масштабных экологических акций, городских праздников, конкурсов.

Реализации мероприятий по экологическому просвещению и образованию предусмотрена также при проведение мероприятий международной экологической акции «Спасти и сохранить».

5. Заключение

Для реализации вопросов по охране окружающей среды, санитарного содержания  городских территорий  в 2016 году выполнены следующие мероприятия:

1. Для эффективного решения вопросов обеспечения экологически безопасных условий жизни населения  была разработана и утверждена программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на период 2016-2020 годы».

2. Для выполнения работ по санитарному содержанию городских территорий, мероприятий по охране окружающей среды, по каждому виду работ ежегодно готовят расчет, договор и прочие документы для проведения конкурса на заключение договора с подрядными организациями, по каждому договору индивидуально.

3. Проведены мероприятия в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить», где приняло участие в эколого-просветительских мероприятиях, более 1350 человек.